www.onera.fr

| PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence : DAAA-2026-Numéro d’ordre (à rappeler dans toute correspondance) |  |  | Lieu : | Meudon |  |
| Département/Dir./Serv. : DAAA/MASH |  |  | Tél. : | 01 46 23 51 11 |  |
| Responsable(s) du stage : Colin Leclercq |  |  | Email. : | colin.leclercq@onera.fr |  |
| # DESCRIPTION DU STAGE |  |  |  |  |  |
| Thématique(s) : Contrôle des écoulements |  |  |  |  |  |
| # Type de stage : ☒ Fin d’études bac+5 ☐ Master 2 ☐ Bac+2 à bac+4 ☐ Autres # Intitulé : Optimisation conjointe actionneurs-capteurs-compensateur pour la commande robuste des écoulements |  |  |  |  |  |
| # Sujet : Dans le contexte de la mécanique des fluides, l’approche classique de synthèse de contrôleurs optimaux ou robustes repose sur l’obtention d’un modèle réduit de la dynamique entrée-sortie. Ce modèle réduit est construit à partir d’un choix effectué a priori pour la paire actionneur(s)-capteur(s) [1], ce qui rend l’approche sous-optimale par construction car l’espace des actionneurs et des capteurs admissibles est en pratique très vaste (nombre et support spatial des actionneurs/capteurs, composantes du vecteur d’état mesurées/forcées). On souhaite dépasser cette limitation et optimiser conjointement actionneurs, capteurs, et compensateurs (problème de « co-design »). Pour pouvoir atteindre cet objectif, il convient de supprimer l’étape de réduction de modèle et de travailler directement avec l’opérateur résolvant bouclé, qui représente la fonction de transfert entre toutes les entrées et toutes les sorties du système. Malgré la grande dimension de l’opérateur, il est possible, pour chaque fréquence de forçage, de calculer la plus grande valeur singulière rapidement à l’aide de méthodes de Krylov, en exploitant la structure creuse de la jacobienne. Il est également possible de calculer rapidement l’abscisse spectrale de la jacobienne bouclée pour imposer la contrainte de stabilité de la boucle fermée. On se propose de mettre en œuvre ces techniques et de les coupler à un optimiseur non-lisse (librairie open source pyGranso [2]) afin de réaliser le co-design sur le cas unidimensionnel de l’équation de Ginzburg-Landau, qui a déjà été étudié dans le contexte du co-design [3]. En fonction de l’avancement, on traitera également le cas de l’écoulement bidimensionnel et incompressible au-dessus d’une marche descendante [1]. # [1] Sipp, D., & Schmid, P. J. (2016). Linear closed-loop control of fluid instabilities and noise-induced perturbations: a review of approaches and tools. Applied Mechanics Reviews, 68(2), 020801. # [2] Curtis, F. E., Mitchell, T., & Overton, M. L. (2017). A BFGS-SQP method for nonsmooth, nonconvex, constrained optimization and its evaluation using relative minimization profiles. Optimization Methods and Software, 32(1), 148-181. # [3] Chen, K. K., & Rowley, C. W. (2011). H2 optimal actuator and sensor placement in the linearised complex Ginzburg–Landau system. Journal of Fluid Mechanics, 681, 241-260. |  |  |  |  |  |
| Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non |  |  |  |  |  |
| Méthodes à mettre en oeuvre : |  |  |  |  |  |
| ☒ Recherche théorique |  | ☐ Travail de synthèse |  |  |  |
| ☐ Recherche appliquée |  | ☐ Travail de documentation |  |  |  |
| ☐ Recherche expérimentale |  | ☐ Participation à une réalisation |  |  |  |
| Possibilité de prolongation en thèse : Oui |  |  |  |  |  |
| Durée du stage : | Minimum : 5 mois |  |  | Maximum : 6 mois |  |
| Période souhaitée : premier semestre 2026 |  |  |  |  |  |
| PROFIL DU STAGIAIRE |  |  |  |  |  |
| Connaissances et niveau requis : Optimisation, automatique, notions de simulation numérique |  | Ecoles ou établissements souhaités : Ecole d’ingénieur généraliste ou à dominante mathématiques appliquées |  |  |  |

GEN-F218-4